工場設備 通信テストツール

CommTestTool

内部仕様書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| バージョン | 1.3 |
| 作成日 | 2026年4月 |
| 対象システム | CommTestTool（.NET 8 / WPF） |
| ステータス | 確定版 |

# 1. NuGetパッケージ

| パッケージ | バージョン | 主な変更 |
| --- | --- | --- |
| CommunityToolkit.Mvvm | 8.4.2 | 8.2.2→8.4.2 |
| YamlDotNet | 16.3.0 | 15.1.2→16.3.0（後方互換） |
| MQTTnet | 5.1.0.1559 | 4.3.7→5.1.0（v5破壊的変更対応） |
| OpcUaHelper | 2.2.1 | 1.0.6.4→2.2.1 |

# 2. OpcUaAdapter 実装

## 2.1 CallMethodAsync

- シグネチャ: Task<string> CallMethodAsync(string objectNodeId, string methodNodeId, IReadOnlyDictionary<string,string> inputArgs, int timeoutMs, CancellationToken ct)

- _client.Session.Call(objectId, methodId, inputs[]) → IList<object> を使用

- inputs は ConvertValue(値, 型名) で object[] に変換

- 戻り値は {"0": 値, "1": 値, ...} のJSON dict形式

- IList<object> は .Count を使用（.Length は不可）

⚠️ OpcUaHelper に CallMethodFromServer は存在しない。Session プロパティ経由で OPC UA 標準 Call サービスを直接呼ぶ。

## 2.2 ReadNodes / WriteNodes

- ReadAsync: targetをカンマ分割→1個ならReadNode/複数ならReadNodes(NodeId[])→JSON dict返却

- WriteAsync: payloadの{nodeId: value, "type_i": type}形式を検出→WriteNodes(string[], object[])呼び出し

# 3. Services.cs アクションケース

| ケース | 主な処理 |
| --- | --- |
| send | Payloadのキー名→パラメータ変数名マッピングを解決してSendAsync |
| write | OPC-UA/SLMPプロトコルで単一/複数ノードの書き込み |
| read | OPC-UA/MTConnect/SLMPプロトコルで単一/複数ノードの読み取り |
| receive | 受信→条件チェック→変数キャプチャ |
| poll | 条件達成まで読み取りをループ。ConditionException→インターバル待機 |
| opcua_method | Payloadを"連番:型名"キーから解析→CallMethodAsync→DoCapture |
| focas_read / focas_write | FOCAS2 API呼び出し |
| wait | DurationMsParamからパラメータ解決→Task.Delay |

📝 opcua_method の Payload キー形式は "0:string"（連番:型名）。同じ型が複数ある場合の重複を防ぐための設計。

# 4. StepEditWindow UIクラス

| クラス | 用途 | 主要プロパティ |
| --- | --- | --- |
| OpcNodeRow | OPC-UA read/write・SLMP read・pollのノードID行 | NodeId, ParamName, ParamOptions |
| PayloadRow | TCP/MQTT sendのJSONキー行 | Key, ParamName, ParamOptions |
| SlmpWriteRow | SLMP writeのアドレス行 | Address, ParamName, ParamOptions |
| CaptureRow | 変数化の行（poll/receive/read共通） | Field, As, ParamOptions |
| MethodInputRow | opcua_method入力引数行 | TypeName, ParamName, DisplayIndex(1始まり), ParamOptions |
| MethodOutputRow | opcua_method出力引数行 | Index(0始まり), DisplayIndex(1始まり), As, ParamOptions |

📝 MethodInputRow.DisplayIndex と MethodOutputRow.DisplayIndex はUI表示用（1始まり）。YAML保存のフィールドはIndex（0始まり）。

# 5. ParamValueItem（実行画面パラメータ入力）

| プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| IsBoolType | bool | boolean型判定（CheckBox表示） |
| IsBitType | bool | bit型判定（RadioButton表示） |
| IsIntType | bool | integer/long型判定（UpDown表示） |
| IsUnsignedType | bool | byte/word/dword/uint型判定（UpDown表示） |
| IsFloatType | bool | float/double型判定（TextBox表示） |
| IsDateTimeType | bool | datetime型判定（現在時刻ボタン付きTextBox） |
| IsStringType | bool | string型判定（TextBox表示） |
| IsJsonType | bool | json型判定（複数行TextBox） |
| ValidationError | string? | バリデーションエラーメッセージ（リアルタイム検証） |
| HasError | bool | ValidationErrorが空でない |
| Increment/Decrement | void | integer/long型UpDownメソッド |
| IncrementUint/DecrementUint | void | 符号なし整数型UpDownメソッド |

# 6. StepProgressItem（実行進捗）

| プロパティ | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| Status | StepStatus | Pending/Running/Success/Error/Skipped |
| Icon | string | ステータスに対応するアイコン（⬜⏳✅❌⏭） |
| ErrorMessage | string? | エラー時のメッセージ |
| ReceivedData | string? | 受信データ（read/opcua_method等の戻り値）薄青背景で表示 |
| HasReceivedData | bool | ReceivedDataが空でない（表示制御用） |
| Duration | string? | 実行時間文字列（例: 123 ms）右端表示 |

# 7. 未実装・スタブ

🔲 未実装: OSP-API: StubAdapterのみ

🔲 未実装: SLMP float書き込み: ワード整数のみ対応

🔲 未実装: SLMP 複数アドレス一括読み書き（3Eフレームバッチコマンド）

🔲 未実装: OPC-UA パスワード暗号化: 平文保存

🔲 未実装: 監視での条件チェック・変数化