工場設備 通信テストツール

CommTestTool

外部仕様書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| バージョン | 2.3 |
| 作成日 | 2026年4月 |
| 対象システム | CommTestTool（.NET 8 / WPF） |
| ステータス | 確定版 |

# 1. システム概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 動作環境 | Windows 10/11（64bit） |
| フレームワーク | .NET 8 / WPF |
| 設定ファイル | config/devices.yaml（UTF-8 / YAML 1.2） |
| 証明書フォルダ | certs/（OPC-UA X.509証明書配置・起動時自動作成） |
| 主要ライブラリ | YamlDotNet 16.3.0 / MQTTnet 5.1.0.1559 / OpcUaHelper 2.2.1 / CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2 |

# 2. アクション一覧

| アクション | プロトコル | 複数データ | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| send | TCP/IP・MQTT | ✅ | JSONペイロードを送信（動的リストUIで複数キー設定） |
| receive | TCP/IP・MQTT | — | データを受信（条件判定・変数キャプチャ可） |
| write | OPC-UA・SLMP | ✅ | OPC-UA: WriteNodes（1往復）/ SLMP: 順次書き込み |
| read | OPC-UA・MTConnect・SLMP | ✅ | OPC-UA: ReadNodes（1往復）/ SLMP: dict形式返却 |
| opcua_method | OPC-UA専用 | — | OPC-UAメソッドを呼び出す（入出力引数対応） |
| focas_read | FOCAS2 | — | CNCデータを読み取る |
| focas_write | FOCAS2 | — | CNCデータを書き込む |
| poll | 全プロトコル | ✅（OPC-UA・SLMP） | 条件を満たすまで定期的に読み取り続ける |
| wait | — | — | 指定時間だけ処理を停止する |

# 3. opcua_method 仕様

## 3.1 設定項目

| フィールド | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| connection_id | ✅ | OPC-UA接続口のID |
| node_id | ✅ | オブジェクトNodeID（メソッドの親オブジェクト） |
| method_id | ✅ | メソッドNodeID |
| payload | — | 入力引数: キー形式 "連番:型名" → パラメータ変数名 （例: "0:string": prog_param） |
| capture | — | 出力引数: field=インデックス（"0","1"...）、as=変数名 |
| timeout_ms | — | タイムアウト（ms）省略時はコマンドのタイムアウト |

## 3.2 YAML例

- action: opcua_method

connection_id: plc_opcua

node_id: ns=2;s=CNCObject        # オブジェクトNodeID（メソッドの親）

method_id: ns=2;s=StartProgram   # メソッドNodeID

payload:

"0:string":  prog_param        # 第1引数（string型）: prog_paramパラメータの値

"1:integer": speed_param       # 第2引数（integer型）: speed_paramパラメータの値

capture:

- field: "0"                   # 出力引数インデックス（0始まり）

as: result_code              # 保存する変数名

- field: "1"

as: proc_time_ms

📝 payloadのキー形式は "連番:型名"（例: "0:string"）。型名は ConvertValue() で実引数に変換される。

## 3.3 実行結果表示

| 項目 | 表示内容 |
| --- | --- |
| 進捗行（成功時） | 戻り値JSON（{"0":"1234","1":"OK"}）を薄青背景のコードブロックで表示 |
| 進捗行（右端） | 実行時間（例: 123 ms）を表示 |
| 進捗行（エラー時） | エラーメッセージを赤字で表示 |

# 4. 複数データの動作

| プロトコル | アクション | 動作 | 戻り値形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPC-UA | read（複数） | ReadNodes APIで1往復 | {"ns=2;s=A": 値, "ns=2;s=B": 値} |
| OPC-UA | write（複数） | WriteNodes APIで1往復 | — |
| OPC-UA | opcua_method | Session.Call(objectId, methodId, inputs[]) | {"0": 値, "1": 値, ...} |
| SLMP | read（複数） | 各アドレスを順次ReadAsync | {"D100": 値, "W200": 値} |
| SLMP | write（複数） | 各アドレスを順次WriteAsync | — |
| TCP/MQTT | send（複数） | 複数キーのJSONを1回送信 | — |

# 5. フィールド名プロトコル別対応表

conditions・captureのfield指定はプロトコル・状況によって異なる。

| プロトコル/状況 | field指定 |
| --- | --- |
| TCP / MQTT | JSONキー名（例: status） |
| OPC-UA 単一ノード | value（固定） |
| OPC-UA 複数ノード | ノードID文字列（例: ns=2;s=Status） |
| OPC-UA opcua_method 出力引数 | インデックス文字列（例: "0"、"1"） |
| MTConnect | XPathで取得したタグ名（例: execution） |
| SLMP 単一アドレス | value（固定） |
| SLMP 複数アドレス | アドレス文字列（例: D100） |
| FOCAS2 | JSONキー名（例: run / alarm / value） |

# 6. 実行画面

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ステップ進捗 | アイコン（⬜⏳✅❌）+ Step番号 + 説明文 |
| 受信データ表示 | read/opcua_method等の戻り値を薄青背景のコードブロックで表示（データなし時は非表示） |
| 実行時間 | 各ステップの右端にms単位で表示（成功時のみ） |
| エラーメッセージ | ステップ名の下に赤字で表示 |
| パラメータ入力 | 型別UI（boolean: チェックボックス / bit: ラジオ / 数値: UpDown / datetime: 現在時刻ボタン） |
| バリデーション | 型不一致時にリアルタイムでエラーメッセージを赤背景で表示 |