工場設備 通信テストツール

CommTestTool

要件定義書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| バージョン | 6.3 |
| 作成日 | 2026年4月 |
| 対象システム | CommTestTool（.NET 8 / WPF） |
| ステータス | 確定版 |

# 1. アプリ概要

CommTestToolは、工場内の各種設備（洗浄機・三次元計測機・加工機・搬送装置）との通信テストを行うGUIアプリケーション。設備との通信内容はすべてdevices.yaml 1ファイルで管理する。

## 主要機能

- 設備・接続口の登録・編集（GUIまたはYAML直接編集）

- 通信コマンドの定義（複数ステップ・複数プロトコル対応）

- テストシナリオの組み立て・保存・実行

- 通信実行とハンドシェイク進捗のリアルタイム表示（受信データ・実行時間表示付き）

- 通信ログの画面表示・リアルタイムファイル保存

- 選択ノードの定期ポーリング監視（複数ノード対応・接続失敗通知あり）

- OPC-UA 認証方式の設定（Anonymous / Username / X.509証明書）

- OPC-UA メソッド呼び出し（入力引数・出力引数の変数化）

- 複数データの一括読み書き（OPC-UA: ReadNodes/WriteNodes / SLMP: 順次処理 / TCP・MQTT: JSONペイロード複数キー）

- パラメータ型別入力UI（数値UpDown・現在時刻ボタン・バリデーション）

- YAMLデータのエクスポート・インポート

# 2. 動作環境・技術スタック

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| OS | Windows 10 / 11（64bit） |
| フレームワーク | C# / WPF / .NET 8 |
| アーキテクチャ | クリーンアーキテクチャ + MVVM（CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2） |
| YAML処理 | YamlDotNet 16.3.0 |
| OPC-UA通信 | OpcUaHelper 2.2.1（Session.Call経由でメソッド呼び出し対応） |
| MQTT通信 | MQTTnet 5.1.0.1559（v5 API） |
| MTConnect通信 | HTTP/XML（標準ライブラリ） |
| SLMP通信 | 自己実装（3Eフレーム・バイナリ） |
| FOCAS2通信 | fwlib0DN64.dll（FANUC社製） |
| ビルド方式 | x64専用 |
| 言語 | 日本語固定 |
| 配布方法 | フォルダ配布（ポータブル・インストール不要） |

# 3. 対応プロトコルと機能

| プロトコル | 実装 | 複数データ | メソッド | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP/IP | ✅ | ✅（send） | — | JSONペイロード複数キー |
| MQTT | ✅ | ✅（send） | — | MQTTnet v5 |
| OPC-UA | ✅ | ✅（read/write） | ✅ | ReadNodes/WriteNodes/Session.Call |
| MTConnect | ✅ | — | — | 読み取りのみ・XPath指定 |
| SLMP | ✅ | ✅（順次） | — | 3Eフレーム・dict形式返却 |
| FOCAS2 | ✅ | — | — | CNC専用API |
| OSP-API | 🔲 スタブ | — | — | SDK入手後に実装 |

# 4. パラメータ型別入力UI

実行画面のパラメータ入力欄はデータ型に応じたUIを提供する。

| 型 | 入力UI | 制限 |
| --- | --- | --- |
| boolean | チェックボックス | true / false のみ |
| bit | ラジオボタン（0 OFF / 1 ON） | 0か1のみ |
| integer / long | テキストボックス + ▲▼UpDownボタン | 範囲外はエラー表示 |
| byte / word / dword / uint | テキストボックス + ▲▼UpDownボタン | 0〜上限値 超過はエラー表示 |
| float / double | テキストボックス | 数値以外はエラー表示 |
| datetime | テキストボックス + 現在時刻ボタン | ISO 8601形式以外はエラー表示 |
| json | 複数行テキストボックス | 制限なし |
| string | テキストボックス | 制限なし |

# 5. OPC-UA メソッド呼び出し

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| アクション名 | opcua_method |
| オブジェクトNodeID | メソッドの親オブジェクトのNodeID（必須） |
| メソッドNodeID | 呼び出すメソッドのNodeID（必須） |
| 入力引数 | 型（コンボ選択）+ パラメータ変数名（動的リストUI・順番通りに渡す） |
| 出力引数 | 引数インデックス（自動採番1始まり）+ 変数名（動的リストUI） |
| 戻り値形式 | {"0": 値, "1": 値, ...} のJSON dict形式 |
| 実行結果表示 | 実行画面の進捗行に戻り値JSONと実行時間を表示 |
| 実装方式 | OpcUaHelper の Session.Call(objectId, methodId, inputs[]) を使用 |

# 6. スコープ外

| 項目 | 理由・備考 |
| --- | --- |
| OSP-API | OKUMAよりSDK入手待ち |
| SLMP float書き込み | ワード整数のみ対応 |
| SLMP バッチコマンド最適化 | 現在は順次処理（将来候補） |
| 監視での条件チェック・変数化 | コマンド実行のpollで対応済み |
| 複数設備の同時接続テスト | 1台ずつのテストで要件を満たす |
| 多言語対応 | 日本語固定 |