工場設備 通信テストツール

CommTestTool

設定ファイル仕様書（devices.yaml）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| バージョン | 2.3 |
| 作成日 | 2026年4月 |
| 対象システム | CommTestTool（.NET 8 / WPF） |
| ステータス | 確定版 |

# 1. 変更履歴

| 版数 | 変更内容 |
| --- | --- |
| v2.0 | 基本仕様確立（全プロトコル対応） |
| v2.1 | OPC-UA認証3方式追加 / OPC-UA複数ノード（nodes:）追加 |
| v2.2 | TCP/MQTT sendの複数キー / SLMP複数アドレス / pollのnodes対応 |
| v2.3 | opcua_method アクション追加（node_id=オブジェクト・method_id・payload・capture） |

# 2. 全体構造

devices:

- id: device_id

name: 設備名

connections: [...]  # 接続口（3章参照）

commands:    [...]  # コマンド（4章参照）

scenarios:   [...]  # シナリオ（5章参照）

# 3. 接続口（connection）フィールド

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 接続口ID（必須） |
| protocol | string | opcua / mqtt / tcp / mtconnect / slmp / focas2 / ospapi（必須） |
| timeout_ms | integer | デフォルトタイムアウト（省略時5000ms） |
| endpoint | string | OPC-UA・MTConnectのエンドポイントURI |
| host | string | TCP/SLMP/FOCAS2のIPアドレス |
| port | integer | ポート番号 |
| broker | string | MQTTブローカーIPアドレス |
| opc_auth_mode | string | anonymous / username / certificate（省略時anonymous） |
| opc_user_name | string | OPC-UAユーザー名 |
| opc_password | string | OPC-UAパスワード（平文） |
| opc_cert_file | string | OPC-UA証明書ファイル名（certs/フォルダ基準） |
| opc_cert_password | string | OPC-UA証明書パスワード（省略可） |

# 4. ステップ仕様

## 4.1 opcua_method（新規）

OPC-UAサーバーのメソッドを呼び出す。入力引数のキーは "連番:型名" 形式で重複を防ぐ。

- action: opcua_method

connection_id: plc_opcua

node_id: ns=2;s=CNCObject        # オブジェクトNodeID（メソッドの親）

method_id: ns=2;s=StartProgram   # メソッドNodeID

payload:

"0:string":  prog_param        # 第1引数（string型）← "連番:型名" 形式

"1:integer": speed_param       # 第2引数（integer型）

"2:boolean": auto_param        # 第3引数（boolean型）

capture:

- field: "0"                   # 出力引数インデックス（0始まり）

as: result_code

- field: "1"

as: proc_time_ms

📝 入力引数は payload の記載順に渡される。型名は string / integer / float / double / boolean / byte / word / dword / long から選択。

## 4.2 send（TCP/MQTT）

- action: send

connection_id: agv_tcp

payload:

command: cmd_param

work_id: work_id_param

speed:   speed_param

## 4.3 write（複数ノード）

# OPC-UA 複数ノード（WriteNodes APIで1往復）

- action: write

connection_id: plc_opcua

nodes:

- node_id: ns=2;s=ProgramNo

parameter: prog_param

- node_id: ns=2;s=WorkId

parameter: work_id_param

## 4.4 read（複数ノード）

- action: read

connection_id: plc_opcua

nodes:

- node_id: ns=2;s=Status

- node_id: ns=2;s=Program

capture:

- field: "ns=2;s=Status"   # ノードIDをfieldに指定

as: machine_status

## 4.5 poll

- action: poll

connection_id: plc_opcua

node_id: ns=2;s=MachineStatus

interval_ms_param:   interval_ms

read_timeout_param:  read_timeout_ms

timeout_param:       poll_timeout_ms

conditions:

- operator: equals

field: value

value: IDLE

capture:

- field: value

as: machine_status

## 4.6 フィールド名対応表

| プロトコル/状況 | field指定 |
| --- | --- |
| TCP / MQTT | JSONキー名（例: status） |
| OPC-UA 単一ノード | value（固定） |
| OPC-UA 複数ノード | ノードID文字列（例: ns=2;s=Status） |
| opcua_method 出力引数 | インデックス文字列（例: "0"） |
| MTConnect | XPathで取得したタグ名（例: execution） |
| SLMP 単一アドレス | value（固定） |
| SLMP 複数アドレス | アドレス文字列（例: D100） |
| FOCAS2 | JSONキー名（例: run / alarm / value） |

# 5. 完全サンプル（opcua_method含む）

devices:

- id: plc_01

name: 主軸PLC

connections:

- id: plc_01_opcua

protocol: opcua

endpoint: opc.tcp://192.168.1.10:4840

opc_auth_mode: username

opc_user_name: operator

opc_password: pass123

commands:

- id: start_program

name: プログラム起動

parameters:

- name: prog_no

label: プログラム番号

type: string

- name: speed

label: 送り速度

type: integer

- name: result_code

label: 結果コード

type: string

steps:

# OPC-UAメソッドでプログラム起動

- action: opcua_method

connection_id: plc_01_opcua

node_id: ns=2;s=CNC

method_id: ns=2;s=StartNC

payload:

"0:string":  prog_no

"1:integer": speed

capture:

- field: "0"

as: result_code

# 完了を待つ

- action: poll

connection_id: plc_01_opcua

node_id: ns=2;s=Status

interval_ms_param: interval_ms

timeout_param: timeout_ms

conditions:

- operator: equals

field: value

value: COMPLETE